レジスタ

基本と拡張1の違 : RAMがなくなって，10msのカウンタが追加

電源関係

- int RTC_RV8803_U::checkLowPower(void)

- 0E番レジスタの0,1bitを読み出して返す

int RTC_RV8803_U::clearPowerFlag(void)

- 0E番レジスタの0,1bitに0を書き込み

テスト

前提 : 電源OFFからスタート

- checkLowPower()の出力とレジスタの内容を比較 (なにが起きるかは実機で要調査)

clearPowerFlag()を実行し，レジスタの内容を確認

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xxxxxx00 | 00000011 | 0 |

クロック信号出力

- int  RTC_RV8803_U::setClockOut(uint8_t num, uint8_t freq, int8_t pin)

- num >= RTC_RV8803_NUM_OF_CLOCKOUTでエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- clkoeにpinを代入して，clkoe端子を出力用に設定

- setClockOutMode(num, freq)を実行

- controlClockOut(num, 1)を実行

int RTC_RV8803_U::setClockOutMode(uint8_t num, uint8_t freq)

- num >= RTC_RV8803_NUM_OF_CLOCKOUTでエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- freqが3より大きい場合はエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- freqの値を左2bitシフトして，0x0D番レジスタのFD(2,3bit)に上書き

int RTC_RV8803_U::controlClockOut(uint8_t num, uint8_t mode)

- num >= RTC_RV8803_NUM_OF_CLOCKOUTでエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- numが1より大きい場合はエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- mode=1のとき，clkoeピンをHIGHに設定

- mode=0のとき，clkoeピンをLOWに設定

テスト

- クロック出力設定を実施し，レジスタの内容を確認

- setClockOut(0,0b10,PIN_NUM)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0D | xxxx10xx | 00001100 | 1000 |

デフォルト値に戻して，レジスタの内容を確認

- controlClockOut(0, 0)

- setClockOutMode(0,0)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0D | xxxx00xx | 00001100 | 0 |

時計の進み具合の制御

発振周波数

- int RTC_RV8803_U::setOscillator(uint8_t mode)

- modeが63より大きい場合はエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- 2C番レジスタの0から5bitにmodeの値を上書き

int RTC_RV8803_U::getOscillator(void)

- 2C番レジスタの0から5bitまでを返す

クロック調整

- int RTC_RV8803_U::controlClock(void)

- 0F番レジスタの最下位bitに1を書き込み

テスト

- setOscillator(0b101010)を実行

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2C | xx111111 | 00111111 | 101010 |

getOscillator()の出力が0b101010であることを確認

setOscillator(0)を実行

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2C | xx000000 | 00111111 | 0 |

getOscillator()の出力が0であることを確認

割り込み

- int RTC_RV8803_U::checkInterupt(void)

- 0E番レジスタの2から5bitの値を返す(右シフトする)

int RTC_RV8803_U::clearInterupt(uint16_t type)

- typeが15より大きいとエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- 左2ビットシフトして，0E番レジスタの2から5bitに上書き

アラーム

- int RTC_RV8803_U::setAlarm(uint8_t num, alarm_mode_t * mode, date_t* timing)

- num >= RTC_RV8803_NUM_OF_ALARMの場合はエラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM)

- アラーム停止

- timingの処理

- setAlarmMode(num, mode)の実行

- controlAlarm(num, 1)の実行

アラーム停止

| データ名 | レジスタ番号 | bit | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIE | 0x0F | 3 | 0 |
| AF | 0x0E | 3 | 0 |

週/日付アラームの判定方法

| メンバ変数 | データ名 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- | --- |
| mode-> type | WADA | 0x0D番 | 6 |
| 値 | 意味 |  |  |
| 0 | 曜日アラーム |  |  |
| 1 | 日付アラーム |  |  |

| timing->mday | WADA(0x0D番レジスタ, 6bit) |
| --- | --- |
| 31より大 | 週/日共に無効(0x0A番レジスタを0b10000000) |
| 31以下 | WADA(0x0D番レジスタ, 6bit)=1, timing->mdayを0x0A番レジスタ |

| timing->wday | WADA(0x0D番レジスタ, 6bit) |
| --- | --- |
| 6より大 | 週/日共に無効(0x0A番レジスタを0b10000000) |
| 6以下 | timing->wdayを0x0A番レジスタ |

| timing->mday | timing->wday | WADA(0x0D番レジスタ, 6bit) |
| --- | --- | --- |
| 31より大 | 6より大 | 週/日共に無効(0x0A番レジスタを0b10000000) |
| 31より大 | 6以下 | WADA(0x0D番レジスタ, 6bit)=0, timing->wdayを0x0A番レジスタ |
| 31以下 | 6より大 | WADA(0x0D番レジスタ, 6bit)=1, timing->mdayを0x0A番レジスタ |
| 31以下 | 6以下 | エラー(RTC_U_ILLEGAL_PARAM) |

| 変数 | 値 | 0x08番レジスタ |
| --- | --- | --- |
| timing->minute | 60より大 | 0b10000000 |
|  | 60以下 | timing->minute(BCD) |
| timing->hour | 60より大 | 0b10000000 |
|  | 60以下 | timing->hour(BCD) |

週アラームの場合の処理

| timing->wdayの値 | 0x0Aレジスタの値 |
| --- | --- |
| 0 | 0x00000001 |
| 1 | 0x00000010 |
| 2 | 0x00000100 |
| 3 | 0x00001000 |
| 4 | 0x00010000 |
| 5 | 0x00100000 |
| 6 | 0x01000000 |

アラーム再開

| データ名 | レジスタ番号 | bit | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIE | 0x0F | 3bit | 1 |

int RTC_RV8803_U::setAlarmMode(uint8_t num, alarm_mode_t * mode)

| メンバ変数 | データ名 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- | --- |
| mode-> useInteruptPin | AIE | 0x0F番 | 3 |

int RTC_RV8803_U::controlAlarm(uint8_t num, uint8_t action)

| actionの値 | 処理 |
| --- | --- |
| 0 | 0x08, 0x09, 0x0A番レジスタを0b10000000に書き換え |
| 1 | バックアップ用変数(alarm_min, alarm_hour, alarm_day)の値を0x08, 0x09, 0x0A番レジスタに上書き |

テスト

- 割り込みフラグをすべて消す : clearInterupt(0b1111)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xx0000xx | 00111100 | 0 |

現在時刻を取得して+2分でアラームを設定(日付け選択)

| 内容 | レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 | 0x08 | 計算する | 11111111 | 計算する |
| 時 | 0x09 | 計算する | 11111111 | 計算する |
| 日/曜日 | 0x0A | 計算する | 11111111 | 計算する |
| 日/曜日選択 | 0x0D | x1xxxxxx | 01000000 | 1000000 |
| 割り込みピン有効 | 0x0F | xxxx1xxx | 00001000 | 1000 |

150秒待ち，割り込みが発生したかを確認

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xxxx1xxx | 00001000 | 1000 |

- 割り込みフラグをすべて消す : clearInterupt(0b1111)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xx0000xx | 00111100 | 0 |

現在時刻を取得して+2分でアラームを設定(曜日選択)

| 内容 | レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 | 0x08 | 計算する | 11111111 | 計算する |
| 時 | 0x09 | 計算する | 11111111 | 計算する |
| 日/曜日 | 0x0A | 計算する | 11111111 | 計算する |
| 日/曜日選択 | 0x0D | x1xxxxxx | 01000000 | 0 |
| 割り込みピン有効 | 0x0F | xxxx1xxx | 00001000 | 1000 |

アラームをストップcontrolAlarm(0,0)

| 内容 | レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 | 0x08 | 1xxxxxxx | 10000000 | 10000000 |
| 時 | 0x09 | 1xxxxxxx | 10000000 | 10000000 |
| 日/曜日 | 0x0A | 1xxxxxxx | 10000000 | 10000000 |

タイマ

- int RTC_RV8803_U::setTimer(uint8_t num, timer_mode_t * mode, uint16_t multi)

| Numの値 | 処理 |
| --- | --- |
| 0 | setIntervalTimer(timer_mode_t * mode) |
| 1 | setCountdownTimer(timer_mode_t * mode, uint16_t multi) |
| その他 | RTC_U_ILLEGAL_PARAMを返す |

int RTC_RV8803_U::setTimerMode(uint8_t num, timer_mode_t * mode)

| Numの値 | 処理 |
| --- | --- |
| 0 | setIntervalTimerMode(timer_mode_t * mode) |
| 1 | setCountdownTimerMode(timer_mode_t * mode) |
| その他 | RTC_U_ILLEGAL_PARAMを返す |

int RTC_RV8803_U::controlTimer(uint8_t num, uint8_t action)

| Numの値 | 処理 |
| --- | --- |
| 0 | controlIntervalTimer(uint8_t action) |
| 1 | controlCountdownTimer(uint8_t action) |
| その他 | RTC_U_ILLEGAL_PARAMを返す |

定期周期タイマ

- int RTC_RV8803_U::setIntervalTimer(timer_mode_t * mode)

- 割り込み関係フラグを初期化

| 名前 | レジスタ | bit | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| UIE | 0x0F | 5 | 0 |
| UF | 0x0E | 5 | 0 |

- setIntervalTimerMode(mode)を呼び出し

int RTC_RV8803_U::setIntervalTimerMode(timer_mode_t * mode)

- modeの各メンバの値を該当するレジスタに書き込み

| modeのメンバ | 処理内容 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- | --- |
| pulse | 無視 |  |  |
| repeat | 無視 |  |  |
| useInteruptPin | UIEを上書き | 0x0F | 5 |
| interval | USELを上書き | 0x0D | 5 |

int RTC_RV8803_U::controlIntervalTimer(uint8_t action)

常時動作しており，外部ピンへ割り込み信号を出力すること以外は止めることができないため，RTC_U_UNSUPPORTEDを返す

カウントダウンタイマ

- int RTC_RV8803_U::setCountdownTimer(timer_mode_t * mode, uint16_t multi)

- 割り込み関係フラグを初期化

| 名前 | レジスタ | bit | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| TE | 0x0D | 4 | 0 |
| TIE | 0x0F | 4 | 0 |
| TF | 0x0E | 4 | 0 |

- multiの値を書き込み

| multiの部分 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- |
| 下8bit | 0x0B | 0-7 |
| 上8bitのうち下4bit | 0x0C | 0-3 |

- setCountdownTimerMode(mode)を実行

- controlCountdownTimer(1)を実行

int RTC_RV8803_U::setCountdownTimerMode(timer_mode_t * mode)

- modeの各メンバの値を該当するレジスタに書き込み

| modeのメンバ | 処理内容 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- | --- |
| pulse | 無視 |  |  |
| repeat | 無視 |  |  |
| useInteruptPin | TIEを上書き | 0x0F | 4 |
| interval | TDを上書き | 0x0D | 1,0 |

int RTC_RV8803_U::controlCountdownTimer(uint8_t action)

| actionの値 | 処理 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | TEを0にセット | 0x0D | 4 |
| 1 | TEを1にセット | 0x0D | 4 |
| その他 | RTC_U_ILLEGAL_PARAMを返す |  |  |

テスト

- 定期タイマ(分)の有効化 : setTimer(0,mode,0)

引数modeの値

| modeのメンバ | 値 |
| --- | --- |
| useInteruptPin | 1 |
| interval | 1 |

|  | レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分選択 | 0x0D | xx1xxxxx | 00100000 | 00100000 |
| 定期タイマ有効化 | 0x0F | xx1xxxxx | 00100000 | 00100000 |

割り込みフラグをすべて消す : clearInterupt(0b1111)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xx0xxxxx | 00100000 | 0 |

90秒待って，割り込みフラグを確認 : checkInterupt()

- 返り値を取得し，マスクとのandをとったものが0b00100000であることを確認

- レジスタの内容が以下であることを確認

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xx1xxxxx | 00100000 | 00100000 |

割り込みフラグをすべて消す : clearInterupt(0b1111)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xx0xxxxx | 00100000 | 0 |

カウントダウンタイマを設定 : setTimer(1,mode, multi)

| modeのメンバ | 値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| useInteruptPin | 1 | 割り込み発生 |
| interval | 01 | 64Hz |

| multi | 値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 下8bit | 0b01000000 | 64 |
| 上8bit | 0b00000010 | 512 |

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0B | 01000000 | 11111111 | 01000000 |
| 0x0C | xxxx0010 | 00001111 | 00000010 |
| 0x0D | xxx1xx01 | 00010011 | 10001 |
| 0x0F | xxx1xxxx | 00010000 | 00010000 |

10秒待って，カウントダウンタイマを止める : controlTimer(1,0)

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0D | xxx0xxxx | 00010000 | 0 |

割り込みフラグを確認 : checkInterupt()

| 返り値 | マスク | 計算値 |
| --- | --- | --- |
| xxx1xxxx | 00010000 | 10000 |

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0E | xxx1xxxx | 00010000 | 10000 |

外部イベント

- int RTC_RV8803_U::setEvent(event_mode_t mode)

| 名前 | レジスタ | bit | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| EIE | 0x0F | 2 | 0 |
| EVF | 0x0E | 2 | 0 |

| event_mode_tメンバ |  | 名前 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uint8_t | useInteruptPin | EIE | 0x0F | 2 |
| bool | capture | ECP | 0x2F | 7 |
| uint8_t | level | EHL | 0x2F | 6 |
| uint8_t | filter | ET | 0x2F | 5,4 |
| bool | reset | ERST | 0x2F | 0 |

int RTC_RV8803_U::getEvent(void)

| 名前 | レジスタ | bit |
| --- | --- | --- |
| EVF | 0x0E | 2 |

| 返り値 | 内容 | レジスタ | bit | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下8bit | 10m秒 | 0x20 | 0-7 | BCD |
| 上8bit | 秒 | 0x21 | 0-6 | BCD |

テスト

- setEvent(event_mode_t mode)の実行

| event_mode_tメンバ |  | 値 |
| --- | --- | --- |
| uint8_t | useInteruptPin | 1 |
| bool | capture | true |
| uint8_t | level | 1 |
| uint8_t | filter | 11 |
| bool | reset | 1 |

| レジスタ | 値 | マスク | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0F | xxxxx1xx | 00000100 | 100 |
| 0x2F | 1111xxx1 | 11110001 | 11110001 |